เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย

1. น้ำเสียโรงพยาบาลจัดเป็นน้ำเสียประเภทใด

ก. น้ำเสียเกษตรกรรม

ข. น้ำเสียชุมชน

ค. น้ำเสียอุตสาหกรรม

ง. ถูกทุกข้อ

2. หากในน้ำเสียมีสารอินทรีย์สูง จะแสดงให้เห็นได้จากพารามิเตอร์ตัวใด

ก. BOD

ข. COD

ค. TKN

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

3. ระบบรวบรวมน้ำเสียมีกี่แบบ

ก. 1 แบบ คือระบบรับน้ำฝนอย่างเดียว

ข. 2 แบบ คือระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก และ ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม

ค. 3 แบบ คือระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม และระบบรางระบายน้ำ

ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

เรื่องทฤษฏีพื้นฐานการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพและเคมี

4. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพได้ถูกต้อง

ก. เป็นการกำจัดสารละลาย เช่น TDS ออกจากน้ำเสีย

ข. การแยกสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำ

ค. เป็นกระบวนการกำจัดสารอนินทรีย์ เช่น โลหะหนักโดยการปรับ pH ด้วยปูนขาว

ง. เป็นการบำบัดสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสีย

5. การแก้ปัญหาน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดมีปริมาณและความเข้มข้นไม่คงที่ ควรเพิ่มถังใด

ก. ถังดักกรวดทราย (Grit chamber)

ข. ถังตกตะกอน (Sedimentation tank)

ค. ถังปรับเสมอ (Equalization tank)

ง. ไม่มีข้อใดถูก

6. ถังตกตะกอนประเภทใดที่เกิด เกิดจุดอับ (Dead Zone) ยากต่อการทำความสะอาดน้อยที่สุด

ก. ถังตกตะกอนแบบกลม

ข. ถังตกตะกอนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ค. ถังตกตะกอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ง. ไม่ใช่ทั้งสามแบบ

7. น้ำเสียที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ำมากควรบำบัดอย่างไร

ก. ใช้กระบวนการทางเคมีโดยการเติม กรดกำมะถัน (H2SO4)

ข. ใช้กระบวนการทางชีวภาพด้วยระบบบ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Digester Pond)

ค. ใช้กระบวนการทางเคมีโดยการเติม โซดาไฟ (NaOH)

ง. ถูกทุกข้อ

เรื่องกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

8. ปริมาณ BOD : N : P ที่จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศต้องการเป็นเท่าใด

ก. 100 : 10 : 1

ข. 100 : 5 : 1

ค. 100 : 1.1 : 0.2

ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามการใช้ ข้อใดถูก

ก.  Aerobic Pond เป็นระบบบ่อที่ใช้การเติมออกซิเจน โดยวิธีธรรมชาติ กระบวนการที่เกิดเป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน

ข. Facultative Pond เป็นระบบบ่อที่ไม่ต้องการออกซิเจนจึงมีความลึกของบ่อมากกว่า 5 เมตร กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจนและแอมโมเนียไนโตรเจนไปเป็นไนเตรต

ค.  Anaerobic Pond เป็นระบบบ่อที่ต้องการให้มีสาหร่ายเกิดขึ้นในบ่อจนเป็นสีเขียวบ่อจึงมีความตื้น 0.5-1.5 เมตร

ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดเป็นค่าควบคุมในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศ

ก. อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ (F/M)

ข. อายุสลัดจ์ (SRT)

ค. ความเข้มข้นของสารแขวนลอยในถังเติมอากาศ (MLSS)

ง. ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบหลังการอบรมฯ (ส่วนของ อ.โสภา)

1.	มลพิษน้ำใดที่มีผลกระทบต่อการปิดกั้นแสงอาทิตย์ที่จะส่องถึงสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ก)	สีและความขุ่น

ข)	สารแขวนลอย

ค)	น้ำมันและไขมัน

ง)	ถูกทุกข้อ

2.	การระบาย TKN ลงสู่แหล่งน้ำจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำอย่างไรบ้าง

ก)	ส่งผลกระทบต่อค่า pH ของแหล่งน้ำนั้น

ข)	ส่งผลกระทบให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ลดลง

ค)	เป็นพิษต่อสัตว์น้ำอย่างเฉียบพลัน

ง)	ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

3.	น้ำเสียแห่งหนึ่งมีความเข้มข้นบีโอดีประมาณ 1,250 มิลลิกรัม/ลิตร  มีอัตราการไหลเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (BOD loading) เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียนี้เป็นเท่าไร

BOD loading = (Q X BOD) / 1000  =1250 x 1801000

= 225 กิโลกรัมต่อวัน

ก)	225,000  มิลลิกรัม/วัน

ข)	2,250  กรัม/วัน

ค)	225.0  กิโลกรัม/วัน

ง)	225.0  กรัม/วัน

4.	หัวใจสำคัญของกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ คือ อะไร

ก)	การเติมอากาศหรือออกซิเจนให้เพียงพอ

ข)	จุลินทรีย์ในระบบที่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียให้

ค)	การควบคุมระดับพีเอชให้เป็นกลาง

ง)	การเติมธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ให้เพียงพอ

5.	ในการนำบ่อปรับสภาพการไหล (Equalization basin) มาติดตั้งก่อนบ่อเติมอากาศ (Aeration tank) ในระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก)	ปรับความเข้มข้น BOD ในน้ำเสียให้คงที่

ข)	ปรับ BOD loading น้ำเสียให้คงที่

ค)	ปรับความเข้มข้นสลัดจ์ (MLSS) ให้คงที่

ง)	ปรับอัตราการไหลน้ำเสียให้คงที่

6.	ระบบบำบัดแอกติเวเต็ดสลัดจ์แห่งหนึ่ง ตะกอนสลัดจ์ในถังตกตะกอนอัดตัวดี แต่มีบางส่วนยกเป็นชั้น (หรือเป็นก้อน) ลอยขึ้นสู่ผิวหน้าในถังตกตะกอน ข้อใดถูกต้อง

ก)	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีปฏิกิริยาบำบัดแบบไร้อากาศ เกิดแบคทีเรียพวกเส้นใยมาก ทำให้ชั้นสลัดจ์ลอย

ข)	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีปฏิกิริยาบำบัดแบบไร้อากาศ เกิดก๊าซไนโตรเจนในชั้นสลัดจ์ที่ก้นถังตกตะกอน

ค)	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีปฏิกิริยา nitrification เกิดก๊าซไนโตรเจนในชั้นสลัดจ์ที่ก้นถังตกตะกอน

ง)	ปัญหาดังกล่าวเกิดจากมีปฏิกิริยา denitrification เกิดก๊าซไนโตรเจนในชั้นสลัดจ์ที่ก้นถังตกตะกอน

7.	ในการหาค่า V30 หรือ SV30 ทำโดยการเก็บสลัดจ์จากถังเติมอากาศ 1 ลิตร แล้วตั้งทิ้งไว้ในกระบอกตวงหรือกรวย Imhoff เป็นเวลา 30 นาที แล้วอ่านค่าปริมาตรชั้นสลัดจ์นั้น  ถ้าค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้น จะอธิบายได้อย่างไรบ้าง

ก)	เป็นไปได้ที่อาจเกิดปัญหาสลัดจ์อืด (sludge bulking)

ข)	ปริมาณสลัดจ์ในถังเติมอากาศ (ค่า MLSS) เพิ่มขึ้น

ค)	เกิดจากการควบคุมค่าอายุสลัดจ์นานขึ้น

ง)	ถูกทุกข้อ

8.	ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งหนึ่งมีถังปฏิกรณ์ขนาด  545 ลบ.ม. บำบัดน้ำเสียที่มีอัตราการไหล 750 ลบ.ม./วัน ระยะเวลากักน้ำ (HRT) ของระบบนี้เป็นเท่าไร

HRT = V/Q = 545 ลบ.ม. / 750 ลบ.ม./วัน X 24 ชั่วโมง/วัน

= 17.4 ชั่วโมง

ก. 1.38 วัน

ข. 0.73  ชั่วโมง

ค. 17.4  ชั่วโมง

ง. 33  ชั่วโมง

9.	พารามิเตอร์ใดที่จำเป็นในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) และควรตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ

ก)	BOD และ NH3

ข)	pH และ ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น

ค)	SS และ โลหะหนัก

ง)	อุณหภูมิ และความชื้น

F/M = (Q X BOD) / (V X MLVSS)  =5800 x 2101650 x 3750

= 0.197 ต่อวัน

10.	ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แห่งหนึ่ง บำบัดน้ำเสียที่มีอัตราการไหล 5800 ลบ.ม./วัน มีค่าบีโอดีในน้ำเสียเฉลี่ย 210 มก./ล. ถังเติมอากาศมีขนาด 1650 ลบ.ม.  และควบคุมให้มี MLSS ในระบบเท่ากับ 3750 มก./ล.  ค่า F/M ratio ของระบบนี้เป็นเท่าไร

ก)	0.197 ต่อวัน

ข)	0.197 กิโลกรัม/วัน

ค)	1.218  ต่อวัน

ง)	1.218  กิโลกรัม/วัน

11.	จากระบบในข้อข้างต้น ค่าภาระบรรทุกบีโอดี (BOD loading) เท่ากับเท่าไร

BOD loading = (Q X BOD) / 1000  =5800 x 2101000

= 1218 กิโลกรัมต่อวัน

ก)	1.218  กิโลกรัม/วัน

ข)	1,218 กิโลกรัม/วัน

ค)	1.218  กรัม/วัน

ง)	1,218  กรัม/วัน

12.	Combined chlorine ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค รวมกับ Free chlorine หมายถึงข้อใด

ก)	Chlorine dosage

ข)	Chlorine demand

ค)	Chlorine residual

ง)	ถูกทุกข้อ

13.	ลักษณะน้ำเสียแบบใดจะทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน และ UV ลดลง

ก)	น้ำเสียมีค่าความเป็นกรด-ด่าง สูง

ข)	น้ำเสียมีสารแขวนลอยสูง

ค)	น้ำเสียมีแอมโมเนียสูง

ง)	ถูกทุกข้อ

14.	ข้อใดเป็นการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

ก)	นำน้ำฝนที่เก็บสำรองไว้มาล้างพื้น

ข)	นำน้ำล้างในอ่างล้างจานที่สะอาดที่สุดกลับมาใช้ใหม(เป็นน้ำล้างภารชนะครั้งแรก)

ค)	ติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติควบคุมการไหลของน้ำในท่อ

ง)	ถูกทุกข้อ

15.	ข้อใดเป็นการลดผลกระทบจากน้ำเสียของโรงพยาบาลที่มีความยั่งยืนมากที่สุด

ก)	ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบำบัดให้ดีจากที่มีอยู่ และควรดำเนินการทันที

ข)	ติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานของคน

ค)	พยายามนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด

ง)	ตรวจสอบการรั่วซึม ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ รณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ

คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

| ประเด็น | ถูก | ผิด |
| --- | --- | --- |
| - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ไม่เหมาะกับโรงพยาบาลในเมือง เนื่องจากใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสูง |  | √ |
| - ค่า TKN ตามเกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคารประเภท ก ต้องมีค่า ≤ 35 mg/l | √ |  |
| - หากมีไขมันหลุดเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียจะส่งผลให้ค่า DO ในถังเติมอากาศลดลง | √ |  |
| - การรายงาน ทส. 2 หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | √ |  |
| - การรายงาน ทส. 2 หากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | √ |  |
| - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียนสามารถบำบัดไนโตรเจนได้ดีกว่าระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบกวนสมบูรณ์ | √ |  |
| - ค่า MLSS บ่งบอกถึงปริมาณจุลินทรีย์ในระบบ | √ |  |
| - ระบบบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบ SBR จะต้องมีถังตกตะกอนอย่างน้อย 2 ถัง |  | √ |
| - โรงพยาบาลของทางราชการที่มีขนาดตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไปคืออาคารประเภท ข |  | √ |
| - ระยะเวลากักเก็บ (HRT) ของถังย่อยสลัจด์ (Sludge Digestion) ที่เหมาะสม 20-30 วัน | √ |  |